- 103.显微镜 1台

- ★原装进口

- 1光学系统：IC2S无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。

- 2调焦：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环，调焦行程30mm。

- ★3明场照明装置：内置透射光科勒照明器， 12V 35W卤素灯；带科勒照明调整后锁定功能。

- 4载物台：高抗磨损性圆角、无槽金属阳极化处理载物台，带控制手柄，手柄扭矩可调，带人机学护肤调节旋钮。

- 5观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数22mm，倾角30度。

- 6目镜： 10倍宽视野目镜，视场数22mm。

- ★高眼点设计，两个目镜均具有屈光度校正功能

- 物镜：针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜

- 平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12；

- 平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25;

- 平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45;

- 平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65；

- 平场消色差物镜 100×，数值孔径：NA≥1.25

- ★7物镜转换器：物镜转盘≥5位，一体化设计，增强光路稳定。

- 国际标准的M27物镜接口，具有齐焦功能。

- ★聚光镜：非摆动式高分辨率多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。在5x物镜观察下，无需摆动操作。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。