- 110.介入超声检查专用床 2台

- 1、规格

- 1.1 长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm；

- 1.2 宽度：床面宽度：65±1cm；

- 1.3 高度：床面低位：60±5cm；床面高位：83±5cm；复位高度：62±5cm；固定式垫枕：5±1cm；

- 2、功能

- 2.1 整床电动水平升降60--83±5cm；

- ★2.2 患者右侧床面电动侧翻右侧侧翻床板：长50±1cm；宽25±1cm；侧翻最大角度：75±1度；床头距离：55±1cm；；

- 2.3 托架：距床面高度：30±1cm；长度60±1cm；

- 2.4 托板：长：60±1cm；宽15±1cm；托板移动范围：38±1cm；

- ★2.5 整床电动前后水平移动42±1cm；

- ★2.6 全自动智能纠偏过床单装置；

- ★2.7 全功能一键复位。

- 2.8 动态承重：整体升降承重最大175±5 kg。

- 3、材质

- 3.1 床面、垫枕：户外高防皮革ASTM,胶不含AZO，BS5852防火，REACH 210<1000PPM（全部清单）,   经向剥离1.8-2KG，纵向1.2-1.4KG，UV3-4级，日晒3-4级，防静电处理（10的9次方-10的10次方），抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；内部采用高密度海绵；

- 3.2 床架主体：厚度为0.33cm优质冷轧钢；

- 3.3主要动力系统：丹麦LINAK进口电机；世界名牌电源盒。

- 4、辅助

- 4.1 万向静音脚轮；

- 4.2可伸缩四挂钩输液架，高度调节：85—150cm；（选配）

- ★4.3 红外无线遥控，操作整体全部功能。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。