- 111.全自动智能蜡疗系统 1台

- 1.仪器组成：融蜡箱、自动换水洗蜡系统、全自动放蜡系统、蜡饼箱、智能语音播报系统五大部分组成。

- 2.全自动：全程语音播报，自动开关机、融蜡、消毒、换水洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼。

- 3.自动智能：自动语音播报功能、自动换水清洗蜡液、蜡饼厚度准确控制、制饼时间动态调整、智能管道防堵设计、一键恢复出厂设置。

- 4.智能显示：智能超大型彩色液晶触摸屏控制，尺寸≥220mm×160mm，仪器工作状态全程实时显示。

- 5.温控范围：室温～98℃ 、 温控精度：±0.1℃ （安全限温控制）

- 6.运行模式：全自动模式

- 7.智能控制：24小时智能循环，多时段控制设置，时间、温度等所有参数智能一键保存自动控制。

- 8.消毒确保有效对重复使用石蜡表面及内部全面消毒。

- 9.一键程序完成后自动回复到正常工作状态

- 10.制饼厚度: 10mm、13mm、16mm、19mm、22mm、25mm智能自主一键选择。

- 11.蜡饼数量：同时制作1-16盘蜡饼，

- 12.融蜡方式：采取水化蜡技术。

- 13.自动洗蜡。

- 14.安全保护：多重安全保护装置，确保使用更安全。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。