- 127.急救、转运呼吸机 4台

- 1.驱动方式：气动电控

- 2.通气方式：容量控制

- 3.内置电池：≥5小时供电

- 4.科提供移动转运式、固定式不同解决方案

- 5.呼吸模式和通气参数可一步设置

- 6.内置流速传感器

- 7.内置空氧混合器

- 7.旋钮式调节方式

- 8.配备多用途挂件，方便急救、转运携带

- 9.可配备吸氧套件

- 10.可配备吸痰套件

- 11.主机显著位置上有呼吸机使用提示卡，方便医生迅速进入使用状态

- 12.整机采用橘黄色，符合急救设备要求

- 13.通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT

- 14.具有Manual手动通气功能

- 15.潮气量：0-18010ml

- 16.呼吸频率：4-99bpm

- 17.吸呼比：2:1、1:1、1:2、1:3、1:4具有反比通气功能

- 18.压力触发灵敏度：-20cmH₂O～0 cmH₂O

- 19.压力上限：20～80 cmH₂O

- 20.压力下限：0～20 cmH₂O

- 21.氧浓度：范围为48%～100%，连续可调

- 22.报警静音：不大于120秒

- 23.窒息后备通气功能

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。