- 129.检耳镜 4台

- 1、主机：自带无线网络能与图文工作站无线传输实现报告编辑存储打印。

- 1.1 显示屏TFT / LCD ≥3.0寸

- 1.2显示器转动角度，前后转动角度≥120°

- 1.3显示屏的设计，显示屏左侧设计，不影响操作者视野，直观观察镜管置入工作腔道。

- 1.4手柄设计，人因工程学手柄设计，纺锤形手柄握持舒适。

- 1.5存储空间32G

- 1.6最大存储照片量≥35万张

- 1.7可存储录像≥25小时

- 1.8电池容量3400mAh

- 1.9电池配备2节专用锂电池，外出工作不断电

- 2、重 量<400g

- 2.1输入功率≤4VA

- 3、光学参数

- 3.1视场≥75º

- 3.2分辨率≥9.92LP/mm

- 3.3LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源。

- 4、镜管参数

- 4.1耳镜镜管

- 4.1.1镜管长度71mm

- 4.1.2工作长度31mm

- 4.1.3镜管头端直径3.9mm

- 4.1.4 景深5mm～100mm

- 4.2鼻镜镜管

- 4.2.1镜管长度224mm

- 4.2.2工作长度175mm

- 4.2.3镜管头端直径4mm

- 4.2.4 景深5mm～100mm

- 4.3  喉镜镜管

- 4.3.1视场角：70°或90°

- 4.3.2镜管长度234mm

- 4.3.3工作长度185mm

- 4.3.4镜管头端直径8mm

- 4.3.5景深10mm～100mm

- 5、镜管更换方式：推拉式自锁航空插头的连接方式，方便更换镜管。

- 6、镜管与主机连接方式：支持热插拔，即插即用，无需重启镜管，节省操作时间。

- 7、充 电 器

- 7.1充电器输入110~220V； 50~60Hz

- 7.2充电器输出5V； 2A

- 7.3充电时间<4小时

- 7.4使用时间≥3小时

- ★7.5充电方式：卡座充式充电方式，即充即用，充电过程便捷、高效。充电座又是设备放置架。

- 质保2年，2小时响应，24小时到场。

- 设备中标后负责安装到位，交由采购方验收后使用。