- 16、低温血液滤白柜  1台

- 1、内部全不锈钢设计，两侧中空绝热玻璃，使柜内明亮，卫生。

- 2、内部三维立体循环风设计，超大的过滤落差可使血液迅速、完全地流经过滤器，到达回落袋中。

- 3、独特的电动升降架两排，可以使工作人员摘挂血袋方便，并且可以做病毒灭活等血袋悬挂的操作使用。

- 4、透明吹幕帘和风幕帘，防止冷气外泄，使柜内温度更均匀和精准，并且保护工作人员长期受冷风侵扰。

- 5、双不锈钢管座吊架，牢固耐用，比单个吊架的利用率大大提高，每个吊架可配备不锈钢挂钩50个。

- 6、独特的紫外线消毒功能，更卫生、安全。

- 7、外置进口制冷机组，消除了设备室内的噪音及散热问题。

- 8、尺寸大小可以根据用户的需要定做。

- 9、外形尺寸：≥1500（长）×900（宽）×2200（高）。

- 10、操作台面尺寸：≥1400（长）×600（宽）×1700（高）。

- 11、压缩机：采用进口压缩机组。

- 12、功率：≥2200W。

- 13、电压：220V或380V。

- 14、可控控温范围：≥0°C—10°C。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。