- 7、微孔板恒温震荡器  1台

- 1.温度控制范围：≥RT+5～100℃。

- 2.温度均匀性：≤±0.5℃。

- 3.温度稳定性：≤±0.5℃。

- 4.温度显示精度：≤0.1℃。

- 5.升温速度：≤20min (从20℃- 100℃)。

- 6.振荡转速范围：200-1500rpm (步进 1rpm)

- 7.振荡幅度：≥2mm(水平回转)。

- 8.定时范围：≥0～99h59min。

- 9.电源：AC220V 2.5A, 60/50HZ，最大功率：150VA。

- 10.重量:≤7kg。

- 11.液晶显示屏，菜单式操作界面，多组数据一屏显示，操作简单。

- 12.具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行。

- 13.微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小。

- 14.设有定时功能，0-100小时范围内任意设定培养时间，显示屏显示剩余时间，定时终点。发出声音报警讯号。

- 15.多种标准样品模块可供选择，更换方便。也可根据用户要求定做模块。

- 16.短振荡点动功能。

- 17.直流无刷电机驱动、长寿命、免保养。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。