- 9、毛细管血液离心机  1台

- 1.最高转速≥12000r/min，转速精度≤±30r/min。

- 2.最大相对离心力≥14800xg。

- *3. 最大容量≥36根毛细管。

- 4.定时范围：1min～99min。

- 5.微机控制、直流无刷电机驱动、运行平稳、宁静。

- 6.运行中可随时更改参数、无需停机。

- 7.自动计算及设置离心RCF值，专用RCF键，可随时观察。

- 8.倒计时间小于一分钟时以秒显示。

- *9故障自动诊断系统，检测超速、转速丢失等故障，提供一起安全性能。

- *10.产品需符合 ISO9001：2015及ISO13485：2016质量管理体系认证。

- 11.外形尺寸不超过320×370×235mm(L×W×H)，净重≤11kg。

- 12.配置要求：不少于24根毛细管转子（最高转速≥12000r/min，最大相对离心力≥14800xg）。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。