- 18、血液低温操作台  1台

- 1、采用原装进口压缩机，节能，环保，性能稳定，静音运转。

- 2、采用双压缩机制冷系统，如果一台压缩机出现故障，另外一台可以继续工作确保使用安全。

- 3、制冷方式采用风冷，温度控制均匀，冷却速度快，不会出现结冰现象。

- 4、设备箱体采用喷塑彩色钢板，聚氨酯高压整体发泡，保温效果好。

- 5、操作台面采用进口优质耐腐不锈钢。

- 6、具有声光报警功能，当操作台面的温度超过设定值时，自动停止并且报警。

- 7、压缩机组可以随时机安装，也可以根据需要进行室外安装。

- 8、配备移动脚轮，移动方便。

- 9、设备尺寸可以根据用户需要进行定制

- 10、额定电压（V/Hz）：220±10%,50HZ。

- 11、额定功率：≥1000W。

- 12、冷藏温度：≥2-8℃（可调）。

- 13、制冷方式：风冷。

- 14、外部尺寸（mm）：≥宽1500*深800*高750

- 15、台面尺寸（mm）：≥宽1340*深640

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。