- 40、全自动血细胞分析仪  1台

- 1、检测原理：检测原理先进，多角度激光散射结合细胞化学染色技术，独立嗜碱性粒细胞检测通道。

- 2、检测通道：具有独立的DIFF检测通道和独立的嗜碱性粒细胞检测通道。

- 3、报告参数：可报告参数≥25项。

- 4、用血量 ：全血和末梢全血模式≤15μl，预稀释模式≤20μl。

- 5、研究参数：≥10项。

- 6、检测项目：可同时检测25个项目，4个散点图，3个直方图。

- 7、操作方式：仪器主机大屏幕10.4寸触摸式操作，无需外接电脑。

- 8、检测模式：3种，静脉全血模式、末梢全血模式、预稀释模式。

- 9、测试速度：≥60个标本/小时。

- 10、显示类型：10.4寸彩色液晶显示屏，同屏显示全部参数。

- 11、重复性：WBC≤2.0%、RBC≤1.5%、HGB≤1.5%、MCV≤1.0%、PLT≤4.0%。

- 12、携带污染：WBC≤0.5%、RBC≤0.5%、HGB≤0.6%、PLT≤1.0%。

- 13、检测线性范围：WBC：0-400×109/L、RBC：0-8×1012/L、HGB：0-250g/L、HCT：0-67%。

- PLT：0-5000×109/L。

- 14、电源要求：（100V-240V）允差±10% （50Hz/60Hz）±1Hz。

- 15、校准质控：提供原厂经CFDA注册的校准物和质控物，具有国际量值溯源体系，提供溯源性文件证明。

- 16、资格认证：制造厂家具有独立的企业血液标准化实验室“CNAS”认证证书。

- 17、仪器体积小巧，同类产品中最小的尺寸，长宽高仅320mm×400mm×410mm。

- 保修2年，2小时响应，24小时到场。

设备中标后负责安装到位，交由采购方验收使用。